УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

Фамилия И. О.

«____»____________2005

ИНСТРУКЦИЯ

по выпуску извещения об изменении

1 При выпуске извещения об изменении (далее — извещение или ИИ) необходимо руководствоваться ГОСТ 2.503-90 и настоящей инструкцией.

2 В настоящей инструкции применены термины по СТБ 001—2004.

3 После принятия решения об изменении учтенной конструкторской документации (КД) и выпуске извещения разработчик ИИ  обязан:

- создать папку-извещение;

- скопировать в папку-извещение все (пока!) электронные оригиналы КД;

- изменить требуемые файлы и, при необходимости, добавить новые и удалить ненужные;

- с помощью программы «Генератор извещений» создать электронный оригинал извещения;

- распечатать электронный оригинал извещения на бумаге;

- заполнить, при наличии, таблицу изменений на каждом листе измененного электронного оригинала;

- распечатать электронные оригиналы КД на бумаге;

- подписать оригиналы ИИ и КД

- самому;

- у сотрудника, ответственного за проверку;

- у сотрудника, ответственного за технологический контроль (при наличии);

- у руководителя производственного подразделения (согласовать графы «Указание о заделе» и «Указания о внедрении» извещения);

- у сотрудника, ответственного за нормоконтроль;

- у руководителя, утверждающего документы.

- создать электронные дубликаты ИИ и КД;

- заполнить папку-извещение;

- передать сотруднику службы технической документации подлинник ИИ и обеспечить ему доступ к папке-извещению.

Разработал: Брагин И. В.

www.verzak.ru

vostok27@yandex.ru