С Т А Н Д А Р Т   Б Р А Г И Н А

Конструкторская документация

Размещение электронной части на сервере

Проект, редакция 6

Для организации совместной работы над проектами, оперативного обеспечения подразделений разработчиков и производственных подразделений конструкторской документацией (КД), хранения электронной части КД (ЭЧКД), внесения изменений по извещениям об изменении (ИИ) и получения справок все файлы, созданные во время проектирования, должны быть размещены на сервере по схеме, приведенной в обязательном приложении А (сиcтема БрагинДок).

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте применены термины по СТБ 001—2004.

1   У К Д

Папка УКД предназначена для размещения учтенных

- электронных дубликатов КД;

- электронных дубликатов ИИ;

- файлов ПО;

- электронных оригиналов спецификаций;

- технологических файлов.

Файлы папки УКД должны быть доступными только для чтения.

Доступ к файлам печатных плат и файлам ПО должен осуществляться по утвержденному списку.

Запись в папку УКД должна осуществляться работником службы технической документации (СТД) только при добавлении проекта, либо при внесении изменений по ИИ.

1.2 ДУБЛИКАТЫ

1.2.1 Файлы в папке ДУБЛИКАТЫ предназначены для обеспечения производства учтенной документацией (чертежами, схемами и текстовыми документами), получения справок, а также призваны отменить бумажные «Экземпляры конструктора» и «Экземпляры технолога».

1.2.2 В папке ДУБЛИКАТЫ должны располагаться электронные дубликаты по правилу «один документ – один файл».

1.2.3 В папку ДУБЛИКАТЫ файлы должны только добавляться и никогда из нее не должны удаляться.

1.2.4 Имя электронного дубликата должно состоять из обозначения и наименования подлинника.

Примеры

1 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Наименование изделия.pdf,

2 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ТУ Наименование изделия.pdf.

1.2.5 Если в подлинник по ИИ были внесены изменения, то имя его электронного дубликата должно включать и номер последнего изменения, заключенный в круглые скобки.

Примеры

1 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ(4) Наименование изделия.pdf,

2 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ТУ(1) Наименование изделия.pdf.

1.3 ИЗВЕЩЕНИЯ

1.3.1 В папке ИЗВЕЩЕНИЯ должны находиться электронные дубликаты ИИ по правилу «одно извещение – один файл».

1.3.2 В папку ИЗВЕЩЕНИЯ файлы должны только добавляться и никогда из нее не должны удаляться.

1.3.3 Папка ИЗВЕЩЕНИЯ должна включать подпапки, разделяющие электронные дубликаты ИИ по годам выпуска.

1.3.4 Имя каждой подпапки должно состоять из года выпуска размещенных в ней электронных дубликатов ИИ.

1.3.5 Имя электронного дубликата ИИ должно состоять из обозначения подлинника ИИ.

Примеры

1 2007\АБВГ.055-07.pdf,

2 2007\АБВГ.056-07.pdf.

1.4 ПО

1.4.1 Папка ПО предназначена для обеспечения производства файлами ПО.

1.4.2 Папка ПО должна содержать подпапки с файлами по правилу «одна подпапка — один программный компонент» либо «одна подпапка — один программный комплекс».

1.4.3 В папку ПО подпапки с файлами должны только добавляться и никогда из нее не должны удаляться.

1.4.4 Имена файлов ПО должны включать данные о версии файла.

1.4.5 Имя подпапки, с файлами ПО должно состоять из имени программного компонента или программного комплекса и включать данные о версии.

Примеры

1 0-01-247\0-01-247.tsf

2 0-01-247\0-01-247.hex

1.5 СПЕЦИФИКАЦИИ

1.5.1 Папка СПЕЦИФИКАЦИИ должна содержать подпапки с электронными оригиналами учтенных спецификаций.

1.5.2 Имя файла со спецификациями должно начинаться с индекса проекта.

1.5.3 Имя папки со спецификациями должно состоять из индекса (шифра, кода) проекта.

Примеры

1  6МЯ-043\6МЯ-043.xls

2 УБП160.21880\УБП160.21880.xls

1.6 ТЕХФАЙЛЫ

1.6.1 Папка ТЕХФАЙЛЫ предназначена для обеспечения производства технологическими файлами.

1.6.2 Папка ТЕХФАЙЛЫ должна содержать подпапки с файлами по правилу «одна папка — один технологический файл».

1.6.3 В папку ТЕХФАЙЛЫ подпапки с технологическими файлами должны только добавляться и никогда из нее не должны удаляться.

1.6.4 Имя технологического файла должно включать данные о версии файла.

1.6.5 Имя папки с технологическим файлом должно состоять из имени файла с расширением.

Примеры

1 Техфайлv03.pcb\Техфайлv03.pcb

2 Техфайл_01.cdr\Техфайл_01.cdr

2   Р А З Р А Б О Т К А

Папка РАЗРАБОТКА предназначена для размещения файлов, создаваемых в процессе совместной работы при разработке проектов и при разработке ИИ.

Доступ к файлам папки РАЗРАБОТКА должны иметь только разработчики КД.

Папка РАЗРАБОТКА должна содержать папки ИЗВЕЩЕНИЯ и ПАПКИ-ПРОЕКТЫ.

2.1 ИЗВЕЩЕНИЯ

Папка ИЗВЕЩЕНИЯ заполняется при выпуске ИИ перед сдачей ИИ в СТД по правилам для папки УКД\ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.2 ПАПКА-ПРОЕКТ

2.2.1 ПАПКА-ПРОЕКТ должна содержать оригинальные файлы одного проекта.

2.2.2 Файлы ПАПКИ-ПРОЕКТА должны отражать последнее состояние конструкции изделия и его ПО и являться необходимыми и достаточными как для изготовления изделия, так и для его последующей модификации (изменения).

2.2.3 Имя ПАПКИ-ПРОЕКТА должно состоять из различительного индекса (шифра, кода) проекта.

Примеры

1 6МЯ-043

2 УБП160.21880

2.2.4 ПАПКА-ПРОЕКТ должна включать:

- файлы с чертежами и схемами;

- файлы MS Excel, содержащие текст, размещенный в таблицах. Например, спецификации, перечни элементов, ведомости;

- файлы MS Word и иные, содержащие в основном сплошной текст. Например, паспорт, технические условия;

- технологические файлы различных форматов;

- файлы ПО.

2.2.5 ПАПКА-ПРОЕКТ должна содержать в корне, как минимум, один файл MS Excel, включающий оригинальные спецификации проекта, и следующие подпапки:

ДУБЛИКАТЫ — электронные дубликаты, подготовленные для передачи в производство или сдачи в СТД. Для учтенных проектов эта папка должна быть пуста;

ПО — файлы ФПО, СПО, ТПО и ППО. Эта папка заполняется по правилам для папки УКД\ПО перед сдачей проекта в СТД. Для учтенных проектов эта папка должна быть пуста;

ПП — файлы, созданные при разработке печатных плат;

СХЕМЫ — файлы с перечнями элементов и (или) схемами, кроме схем на печатные узлы;

ТЕКСТЫ — файлы с текстовыми конструкторскими документами;

ТЕХФАЙЛЫ — технологические файлы различных форматов, кроме файлов печатных плат. Эта папка заполняется по правилам для папки УКД\ТЕХФАЙЛЫ перед сдачей проекта в СТД. Для учтенных проектов эта папка должна быть пуста;

ЧЕРТЕЖИ — файлы с чертежами, созданные в различных САПР, а также файлы, имеющие отношение к получению чертежей (например, файлы объемных моделей, файлы внешних ссылок).

Приложение А

(обязательное)

Схема размещения файлов на сервере по системе БрагинДок

SOFT

DATA

У К Д

ДУБЛИКАТЫ

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ПС Наименование изделия.pdf

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ(2) Наименование изделия.pdf

…

ИЗВЕЩЕНИЯ

2004

АБВГ.001-04.pdf

АБВГ.002-04.pdf

…

2008

…

ПО

Программный компонет_vXX

Файлы программного компонента

…

СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРОЕКТ1

Проект 1.xls

ПРОЕКТ2

Проект 2.xls

…

ПРОЕКТN

Проект 2.xls

ТЕХФАЙЛЫ

Техфайл1.dwg

Техфайл1.dwg

Техфайл2.pcb

Техфайл2.pcb

…

Р А З Р А Б О Т К А

ИЗВЕЩЕНИЯ

ПРОЕКТ100

Проект100.xls

ДУБЛИКАТЫ

ПО

ПП

Печатный узел 1

Файл1.pcb

Файл1.sch

…

Печатный узел 2

…

СХЕМЫ

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Э3 Наименование изделия.dwg

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ПЭ3 Наименование изделия.xls

…

ТЕКСТЫ

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВП Наименование изделия.xls

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ТУ Наименование изделия.doc

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ПС Наименование изделия.doc

…

ТЕХФАЙЛЫ

ЧЕРТЕЖИ

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Наименование изделия.dwg

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ СБ Наименование изделия.idw

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Наименование изделия.iam

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ГЧ Наименование изделия.cdw

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Наименование изделия.sldprt

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Наименование изделия.sldasm

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Наименование изделия.slddrw

…

ПРОЕКТ101

…

ПРОЕКТN