С Т А Н Д А Р Т   Б Р А Г И Н А

Конструкторская документация

Ведомость файлов

Проект, редакция 6

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила записи технологических файлов и файлов программного обеспечения (ПО) в конструкторской документации.

П р и м е ч а н и е - В настоящем стандарте применены термины по СТБ 001—2004.

2 ВЕДОМОСТЬ ФАЙЛОВ

2.1 Если для специфицированного изделия и (или) входящих в него неспецифицированных составных частей предусмотрены технологические файлы и (или) файлы ПО, то для этого изделия предусматривают ведомость файлов (ВФ).

2.2 В ВФ перечисляют файлы, на которые имеются ссылки в конструкторской документации специфицированного изделия и входящих в изделие неспецифицированных составных частей.

2.3 ВФ разрабатывают на листах формата А4 с основной надписью по ГОСТ 2.104-68 и вносят в раздел «Документация» спецификации после всех документов.

2.4 Ведомости файлов присваивают обозначение спецификации, в которой она записана, с присвоением соответствующего кода вида документа ВФ.

Пример — АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВФ

2.5 ВФ состоит из разделов «Технологические файлы» и «Файлы программного обеспечения».

2.6 Наименование каждого раздела указывают в графе «Имя файла» виде заголовка и подчеркивают.

2.7 Допускается наименования разделов не указывать.

2.8 В раздел «Технологические файлы» записывают имена технологических файлов с расширением.

Пример — Plate074v02.pcb

2.9 В раздел «Файлы программного обеспечения» записывают имена файлов ПО, включающие имя папки и имя файла с расширением.

Примеры

1 0-01-247\0-01-247.tsf

2 0-01-247\0-01-247.hex

2.10 Наименования разделов и имя каждого файла отделяют не менее чем одной пустой строкой.

2.11 В графу «Программа» записывают названия программ, с помощью которых эти файлы были получены. Название программы должно содержать все сведения необходимые для успешного использования файла.

Примеры

1 P-CAD 2002 SP2

2 CorelDRAW 11

2.12 Форма и пример оформления ВФ приведены в обязательном приложении А.

Приложение А

(обязательное)

Пример оформления ведомости файлов