Ткат 1.01

Руководство пользователя

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа Ткат (программа) предназначена для оформления конструкторской документации, разрабатываемой в CATIA.

Программа обеспечивает:

- выбор и вставку рамок форматов A4, A3, A2, A1, A0 ЕСКД;

- настройку любых параметров рамок;

- удобное редактирование основной надписи;

- вставку/редактирование технических требований;

- коллективную работу по сети.

В приложении А приведена история версий.

Желтым цветом выделен текст, не актуальный для текущей версии программы.

## 2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа разрабатывалась и тестировалась в операционной системе MS Windows XP SP3 32-bit.

На компьютере должна быть установлена программа CATIA V5.

В чертеже единицу измерения длины установите миллиметр.

Файл с рамками PAMKA.CATDRawing создан в CATIA V5R20.

## 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

### 3.1 Подготовка к работе

3.1.1 Подготовка к запуску

До начала пользования программой создайте панель управления Ткат и добавьте на нее кнопки для запуска программы.

Выберите команду меню Сервис > Макрокоманда > Макрокаманды. В отобразившемся окне Макрокоманды нажмите на кнопку Библиотеки макрокоманд. В отобразившемся окне Библиотеки макрокоманд нажмите на кнопку Добавление существующей библиотеки и укажите путь к папке с установленной программой. Закройте открытые окна.

Выберите команду меню Сервис > Настройка. Создайте новую панель управления с именем Ткат. Перейдите на вкладку Команды и выберите категорию Макрокоманды. Перенесите мышкой команды программы на панель управления. Переименуйте команды в соответствии с их назначением, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1

3.1.2 Сохранение настроек и базы данных

При деинсталляции программы настройки из реестра не удаляются.

После удаления программы в папке с программой сохраняются резервные копии файлов BAZA.mdb и PAMKA.CATDRawing.

Поддержка пользовательских баз данных на бесплатной основе автором программы не производится.

### 3.2 Рамка

3.2.1 Настройка рамок

Настройка рамок чертежа (шрифт, цвет, толщина линий, вставка логотипов и т. п.) производится редактированием файла PAMKA.CATDrawing средствами CATIA. Файл PAMKA.CATDrawin должен находиться в одной папке с программой.

3.2.2 Ускорение вставки рамок

Для ускорения вставки рамок в диалоговом окне Вставка рамки выберите команду меню Настройка > Параметры... На вкладке Ткат нажмите на кнопку Обновить шаблоны рамок. Программа создаст (или обновит) файлы-шаблоны с префиксом ESKD, в каждом из которых находится по одной рамке. Эти файлы будут меньшего размера, чем PAMKA.CATDrawing, а значит, открываться будут быстрее. И рамки будут вставляться быстрее.

После редактирования параметров в файле PAMKA.CATDrawing еще раз нажмите на кнопку Обновить шаблоны рамок для внесения изменений во все шаблоны рамок.

3.2.3 Выбор и вставка рамки

Для выбора рамки в диалоговом окне Вставка рамки щелкните левой клавишей мыши:

- для смены листа (первый/последующий) — по изображению основной надписи в рамке (см. рисунок 2);

- для смены ориентации — над рамкой «Альбом» либо слева от рамки «Портрет» (см. рисунок 3);

- для уменьшения формата — внутри рамки (см. рисунок 4);

- для увеличения формата — левее и выше рамки (см. рисунок 5);

Нажатие на кнопку Вставить вставляет выбранную рамку в текущий лист.

Рисунок 2                       Рисунок 3                      Рисунок 4                        Рисунок 5

3.2.4 Добавление и удаление листа

Для добавления нового листа в диалоговом окне Вставка рамки выберите рамку и нажмите на кнопку Добавить. В окне CATIA отобразится новый лист с заполненной основной надписью.

Для удаления текущего листа в диалоговом окне Вставка рамки нажмите на кнопку Удалить. Текущий лист будет удален из документа.

При вставке/удалении программой листов, в основной надписи первого листа чертежа автоматически изменяется значения граф «Лист» и «Листов» в соответствии с требованиями ЕСКД.

### 3.3 Основная надпись чертежа

Возможности программы при работе с основной надписью:

- заполнение граф основной надписи из чертежных параметров модели;

- обновление чертежных параметров модели;

- заполнение граф из выпадающих списков;

- заполнение граф значениями по умолчанию при первой загрузке;

- запись материала с разделительной чертой;

- настройка выпадающего списка материалов на редко или часто используемые;

- корректировка значения графы «Лист», в зависимости от количества листов;

- вставка текущих дат при вводе данных в основную надпись;

- вставка литеры в любую колонку графы «Лит.»;

- вставка истинного масштаба первого вида или масштаба, назначенного пользователем;

- вставка истинной массы модели или массы, назначенной пользователем;

- вставка значения массы только в килограммах или с указанием единиц измерения массы;

- вставка «См. табл.» в графы «Лит.» и «Масса»;

- вставка записи «Утвержден… ЛУ»;

- вставка логотипа организации-разработчика;

- проверка обозначений документов на зарегистрированность (при работе с реестром обозначений);

- вставка номера последнего изменения документа и номера извещения при разработке извещения об изменении (при работе по системе БрагинДок);

- запись всех данных основной надписи чертежа в базу данных.

3.3.1 Редактирование основной надписи

Значение графы основной надписи чертежа изменяется программой, если в настройках выбрано ее изменение.

Редактирование основной надписи чертежа производится при помощи диалогового окна, показанного на рисунке 6.

При заполнении граф:

- в обозначении код вида документа следует отделять от остальной части обозначения пробелом. При этом в графе «Перв. примен.» в выпадающем списке появится часть обозначения до первого пробела, являющаяся, как правило, обозначением спецификации, в которой впервые записан данный документ;

- щелчок левой клавишей мыши в нижней части графы «Наименование» позволяет выбрать название вида документа;

- двойной щелчок левой клавишей мыши по графам:

а) для записи дат вставляет в них системную дату (текущую дату на компьютере);

б) «Обозначение» позволяет вставить зарегистрированные обозначение и наименование.

в) «Наименование», «Материал» и «Организация-разработчик» позволяет заполнять их из выпадающих списков;

г) «Масса» и «Масштаб» вставляет в них значения предлагаемые программой;

Рисунок 6

Если в настройках отмечены часто используемые материалы, то в выпадающем списке графы «Материал» будут отображаться часто используемые материалы. Для получения выпадающего списка с редко используемыми материалами выберите в нем пункт «Редко используемые материалы…».

Запись материала с обозначением ГОСТ во второй и третьей строке, записывается в основную надпись чертежа с разделительной чертой, как показано на рисунке 7. Если размеры записи оказались больше или значительно меньше размеров графы, откорректируйте вручную размер шрифта в этой графе до необходимого значения.

Рисунок 7

Графы «Масса» и «Масштаб» заполняются автоматически истинными значениями. Для вставки в чертеж значений, отличающихся от истинных, добавьте в конец записи массы/масштаба символ * (звездочка).

Нажатие на кнопку Ввод вставляет данные из отмеченных в настройках граф в текущий документ и базу данных.

П р и м е ч а н и я.

- Синий цвет текста в графах «Наименование», «Материал», «Организация-разработчик» говорит об отсутствии этого текста в базе данных.

- Зеленый цвет фона говорит о том, что этот текст отличается от текста в чертеже.

3.3.2 Параметры модели

В настройках задайте имена параметров модели, как показано на рисунке 8. При загрузке программа подставляет значения поименованных параметров в соответствующие пустые графы основной надписи окна Основная надпись. По нажатию на кнопку Ввод программа обновит значения именованных параметров в модели. В параметр из графы «Обозначение» вставляется часть обозначения до первого пробела.

Рисунок 8

3.3.3 Загрузка по умолчанию

Программа автоматически вставляет индекс проекта, фамилии, название организации-разработчика и текст некоторых дополнительных граф, задаваемый при настройке. Программа сохраняет настройки для каждого имени компьютера.

Для задания текста загружаемого по умолчанию необходимо выбрать команду меню Настройка > Текст по умолчанию, ввести в доступные поля требуемые записи и повторно выбрать команду меню Настройка > Текст по умолчанию.

Для вставки  логотипа организации-разработчика в основную надпись чертежа в настройках  установите галку Вставлять логотип и укажите путь к файлу BMP логотипа.

3.3.4 Проверка регистрации обозначений

Программа проверяет регистрацию вводимых обозначений, если в базе данных присутствует реестр и в нем есть записи.

### 3.4 Технические требования

Возможности программы при работе с техническими требованиями:

- вставка и редактирование ТТ с помощью диалогового окна;

- вставка ТТ в виде редактируемого текста или в виде не редактируемого фона;

- вставка ТТ с учетом масштаба листа;

- вставка ТТ над основной надписью чертежа и слева от нее;

- формирование ТТ пунктами из базы данных;

- формирование ТТ из заранее созданных заготовок;

- проверка соответствия размеров со звездочками пунктам ТТ;

- поиск в чертеже ссылок на пункты ТТ;

- написание пунктов ТТ с красной строки или без нее;

- смещение текста ТТ по вертикали и горизонтали.

3.4.1 Формирование текста ТТ

При загрузке окна Технические требования в поле Технические требования отобразятся пункты ТТ вставленные программой в чертеж ранее (см. рисунок 9).

Перед номером пункта ставится буква «п», если на этот пункт в чертеже найдена ссылка.

Программа ищет ссылки на пункты ТТ в.

Для формирования текста ТТ в дереве Группы ТТ выделите одну из записей. При этом в нижнем списке отобразятся пункты ТТ из базы данных соответствующие выбранной группе. Двойной щелчок левой клавишей мыши по записи пункта ТТ добавит выбранную запись в поле Технические требования.

Для удаления записи из поля Технические требования надо выделить запись и нажать на кнопку Delete клавиатуры.

Место положения записи в поле Технические требования изменяется путем выделения записи и нажатия на одну из кнопок . Вращение колесика мышки так же будет перемещать выделенный пункт, если перед этим щелкнуть колесиком мышки.

Рисунок 9

При пунктов ТТ в базу данных, данные, изменяемые в конкретных ТТ (номера позиций, обозначения поверхностей и т.п. текст, который предполагается корректировать в каждом конкретном чертеже) надо заменять на знак вопроса. Тогда программа будет распознавать этот текст как "свой" (из своей БД) и будет присваивать ему соответствующую иконку в верхнем поле Технические требования. После добавления пункта с вопросами в поле Технические требования, выделите его в этом поле и замените знаки вопросов на нужный текст.

3.4.2 Вставка ТТ

Для вставки текста ТТ в чертеж нажмите на кнопку Ввод. ТТ из поля из поля Технические требования будут вставлены в чертеж. Если будет выбрана опция Вставлять ТТ как текст, ТТ будут доступны для редактирования вручную. Если будет выбрана опция Вставлять ТТ как фон, ТТ не будут доступными для редактирования вручную.

3.4.3 Позиционирование ТТ на чертеже

Для смещения текста ТТ относительно базового положения установите величины смещения в рамке Смещение текста ТТ, мм.

Для записи ТТ в два столбца (над основной надписью и слева от нее) в поле Строк над осн. надп. введите требуемое количество строк, оставляемых над основной надписью. При вставке ТТ в чертеж первые строки в указанном количестве будут размещены над основной надписью, а остальные — слева от нее.

При первой вставке ТТ будут смещены вправо относительно левой границы штампа на величину, заданную в поле Отступ при первой вставке. Эта опция действует, если смещение текста в поле Смещение текста ТТ, мм не задано.

3.4.4 Редактирование пунктов ТТ

Редактирование пункта ТТ осуществляется в среднем поле окна программы.

3.4.5 Заготовки ТТ

Программа предусматривает использование заготовок ТТ.

Для выбора заготовки щелкните левой клавишей мыши по нужной заготовке в дереве Заготовки. Для изменения текста заготовки выберите пункт меню Текст ТТ > В заготовку > [Имя заготовки]. Пункты ТТ из поля Технические требования будут скопированы в заготовку. В заготовках сохраняются только пункты ТТ из числа имеющихся в базе данных. Поэтому, если требуется добавить в заготовку пункт ТТ отсутствующий в базе данных, то сначала его необходимо в базу данных ввести.

Внимание! Удаление пункта ТТ из базы данных удаляет его из всех заготовок.

3.4.6 Редактирование базы данных ТТ

Выделите пункт в списке пунктов базы данных. Отредактируйте его если нужно. Нажмите на соответствующую кнопку в рамке База данных. Выделенный пункт ТТ будет изменен, добавлен в базу данных или удален из нее.

В базе данных пункты ТТ могут быть перемещены из одной группы в другую. Выделите один или несколько пунктов в списке пунктов базы данных. Нажмите на кнопку под списком. В ставшем доступном выпадающем списке групп выберите целевую группу. Выделенные пункты будут перемещены в выбранную группу.

3.4.7 Оформление ТТ

Шрифт текста ТТ — текущий шрифт чертежа.

При установленной метке Пункты начинать с красной строки, каждый пункт ТТ будет начинаться с красной строки.

В ТТ междустрочный интервал не изменяется программно. Если во вставленных ТТ назначить междустрочный интервал вручную, то при обновлении ТТ этот интервал будет сохраняться.

3.4.8 Поиск пунктов ТТ

Введите в поле Поиск текст. Первый найденный пункт, содержащий искомый текст будет показан и выделен в списке пунктов базы данных. Последовательное нажатие клавиши Enter будет показывать очередной найденный пункт, содержащий искомый текст.

3.4.9 Редактирование ТТ на поле чертежа

ТТ, вставленные как текст, всегда могут быть изменены вручную путем редактирования содержания текста.

При ручной правке ТТ не изменяйте количество пробелов в началах строк текста ТТ.

3.4.10 Замена номеров пунктов ТТ на поле чертежа

Для замены ссылок на пункты ТТ на поле чертежа воспользуйтесь поиском и заменой с помощью окна Поиск, вызвав его нажатием на кнопку с биноклем.

### 3.5 Коллективное пользование

Для коллективного пользования установите программу на сервере или выделенном компьютере. Создайте панель управления с кнопками для запуска программы как описано в разделе 3.1.1, указав путь к сетевому диску, на котором размещена программа.

---

(с) 2010 Брагин И. В.

http://verzak.forum24.ru

Приложение А

### История версий

### 1.00

Добавлено: Вставка/редактирование технических требований с помощью диалогового окна.

### 1.01

Добавлено: Выбор и вставка рамок форматов A4, A3, A2, A1, A0 ЕСКД.

Добавлено: Удобное редактирование основной надписи.

Исправлено: При вставке технических требований не учитывался масштаб листа.